斯坦福TeenSy4.1引脚定义

| 版本 | 编辑 | 审核 | 批准 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 吴天焕 |  |  | 2025年03月11日 |

- 功能引脚定义

| 序号 | 引脚 | 定义 | 带壳带电源 | 带扩展轴8轴 | 无壳无电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - PWM8 | - 电压监控 - SMA D8输出，不能用 | - 电压监控 | - 电压监控 |
| 2 | 1 | PWM7 | - LED7 使能 - SMA D7输出 | - LED7 使能 - SMA D7输出 | - LED7 使能 |
| 3 | 2 | PWM6 | - LED6 使能 - SMA D6输出 | - LED6 使能 - SMA D6输出 | - LED6 使能 |
| 4 | 23 | PWM5 | - LED5 使能 735 - SMA D5输出 | - LED5 使能 735 - SMA D5输出 | - LED5 使能 735 |
| 5 | 3 | PWM4 | - LED4 使能 638 - SMA D4输出 | - LED4 使能 638 - SMA D4输出 | - LED4 使能 638 |
| 6 | 22 | - PWM3 | - LED3 使能 561 - SMA D3输出 | - LED3 使能 561 - SMA D3输出 | - LED3 使能 561 |
| 7 | 4 | - PWM2 | - LED2 使能 470 - SMA D2输出 | - LED2 使能 470 - SMA D2输出 | - LED2 使能 470 |
| 8 | 5 | - PWM1 | - LED1 使能 375 - SMA D2输出 | - LED1 使能 375 - SMA D2输出 | - LED1 使能 375 |
| 9 | 6 | - PWM9 | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - SMA D8 输出 |
| 10 | 7 | - PWM10 | - 暂无功能 | - 扩展轴串口通讯RX2 | - SMA D7 输出 |
| 11 | 8 | - PWM11 | - 暂无功能 | - 扩展轴串口通讯TX2 | - SMA D6 输出 |
| 序号 | 引脚 | 定义 | 带壳带电源 | 带扩展轴 | 无壳无电源 |
| 12 | 9 | - PWM12 | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - SMA D5 输出 |
| 13 | 10 | - PWM13 | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - SMA D4 输出 |
| 14 | 15 | - PWM14 | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - SMA D4 输出 |
| 15 | 24 | - PWM15 | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - SMA D4 输出 |
| 16 | 25 | - PWM16 | - LED SYNC | - LED SYNC | - LED SYNC |
| 17 | 11 | - TeenSy MOSI | - 轴驱动 SPI MOSI - DAC80508 SPI MOSI | - 轴驱动 SPI MOSI - DAC80508 SPI MOSI | - 轴驱动 SPI MOSI - DAC80508 SPI MOSI |
| 18 | 12 | - TeenSy MISO | - 轴驱动 SPI MISO - DAC80508 SPI MISO | - 轴驱动 SPI MISO - DAC80508 SPI MISO | - 轴驱动 SPI MISO - DAC80508 SPI MISO |
| 19 | 13 | - TeenSy SCK | - 轴驱动 SPI CLK - DAC80508 SPI CLK | - 轴驱动 SPI CLK - DAC80508 SPI CLK | - 轴驱动 SPI CLK - DAC80508 SPI CLK |
| 20 | 14 | - IIC WP | - 24LC128 IIC 地址定义 | - 24LC128 IIC 地址定义 | - 24LC128 IIC 地址定义 |
| 21 | 17 | - NSCS7 | - 暂无功能 | - 扩展轴3 SPI EN | - 暂无功能 |
| 22 | 18 | - IIC SDA | - 24LC128 IIC SDA | - 24LC128 IIC SDA - 扩展轴2 SPI EN | - 24LC128 IIC SDA |
| 23 | 19 | - IIC SCL | - 24LC128 IIC SCL | - 24LC128 IIC SCL - 扩展轴1 SPI EN | - 24LC128 IIC SCL |
| 24 | 20 | - SCITX | - 手控盒串口通讯TX | - 手控盒串口通讯TX | - 手控盒串口通讯TX |
| 25 | 21 | - SCIRX | - 手控盒串口通讯RX | - 手控盒串口通讯RX | - 手控盒串口通讯RX |
| 26 | 26 | - SDO1 | - 矩阵灯SPI MOSI1 | - 矩阵灯SPI MOSI1 | - 矩阵灯SPI MOSI1 |
| 27 | 27 | - SCK1 | - 矩阵灯SPI SCK1 | - 矩阵灯SPI SCK1 | - 矩阵灯SPI SCK1 |
| 28 | 28 | - Trigger6 | - 相机触发6 | - 扩展轴驱动 工作CLK | - 相机触发6 |
| 29 | 16 | - Trigger5 | - 相机触发5 | - 扩展轴4 SPI EN | - 相机触发5 |
| 30 | 32 | - Trigger4 | - 相机触发4 | - 相机触发4 | - 相机触发4 |
| 31 | 31 | - Trigger3 | - 相机触发3 | - 相机触发3 | - 相机触发3 |
| 32 | 30 | - Trigger2 | - 相机触发2 | - 相机触发2 | - 相机触发2 |
| 33 | 29 | - Trigger1 | - 相机触发1 | - 相机触发1 | - 相机触发1 |
| 34 | 41 | - NSCS1 | - X轴 SPI EN | - X轴 SPI EN | - X轴 SPI EN |
| 35 | 36 | - NSCS2 | - Y轴 SPI EN | - Y轴 SPI EN | - Y轴 SPI EN |
| 36 | 35 | - NSCS3 | - Z轴 SPI EN | - Z轴 SPI EN | - Z轴 SPI EN |
| 37 | 34 | - NSCS4 | - W轴 SPI EN | - W轴 SPI EN | - W轴 SPI EN |
| 38 | 33 | - NSCS5 | - DAC80508 SPI EN | - DAC80508 SPI EN | - DAC80508 SPI EN |
| 39 | 37 | - TeenSy CLK | - XYZW轴驱动板工作CLK | - XYZW轴驱动板工作CLK | - XYZW轴驱动板工作CLK |
| 40 | 38 | - TeenSy Intr | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - 暂无功能 |
| 41 | 39 | - TeenSy Target | - 暂无功能 | - 暂无功能 | - 暂无功能 |
| 42 | 40 | - TeenSy Alarm | - Z轴限位开关检测 | - Z轴限位开关检测 | - Z轴限位开关检测 |